ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: CÔNG NGHỆ 12

Câu 1. Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở:

A. Nhận thông tin	B. Mã hoá tin

C. Môi trường truyền tin	D. Xử lý tin

Câu 2. Mạch điện xoay chiều ba pha gồm những yếu tố nào?

A. Nguồn và tải ba pha.

B. Nguồn điện ba pha, dây dẫn ba pha và tải ba pha.

C. Nguồn điện, dây dẫn và tải.

D. Nguồn và dây dẫn ba pha.

Câu 3. Trên sơ đồ hệ thống điện sau đây, đâu là các trạm tăng áp?

Hình 3

A. 4 và 9	B. 2 và 9	C. 2 và 6	D. 6 và 9

Câu 4. Cường độ âm thanh trong máy tăng âm do khối nào quyết định ?

A. Mạch âm sắc	B. Mạch khuyếch đại công suất

C. Mạch tiền khuyếch đại	D. Mạch trung gian kích

Câu 5. Khối đầu tiên trong phần thu thông tin của hệ thống thông tin và viễn thông là:

A. Nguồn thông tin	B. Đường truyền

C. Xử lí tin	D. Nhận thông tin

Câu 6. Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây Ud = 380V, tải là ba điện trở RP bằng nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện dây Id = 80A. Điện trở RP có giá trị nào sau đây?

A. 9,81 Ω	B. 8,21 Ω.	C. 6,31 Ω.	D. 7,25 Ω.

Câu 7. Một tải ba pha gồm ba điện trỏ R = 20Ω, nối hình sao, đấu vào nguồn điện ba pha  có điện áp dây Ud = 380V.  Dòng điện pha và dòng điện dây có giá trị nào sau đây:

A. IP = 19A,   Id = 19A.	B. IP = 11A,   Id = 19A.

C. IP = 19A,   Id = 11	D. IP = 11A,   Id = 11A.

Câu 8. Các khối cơ bản của máy tăng âm gồm:

A. 4 khối	B. 7 khối	C. 5 khối	D. 6 khối

Câu 9. Khái niệm về máy tăng âm, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Máy tăng âm là một thiết bị biến đổi dòng điện

B. Máy tăng âm là một thiết bị biến đổi điện áp

C. Máy tăng âm là một thiết bị khuếch đại tín hiệu âm thanh

D. Máy tăng âm là một thiết bị biến đổi tần số

Câu 10. Máy điện khi hoạt động biến cơ năng thành điện năng thuộc loại nào sau đây?

A. Động cơ điện.	B. Máy phát điện.	C. Máy biến áp.	D. Máy biến dòng.

Câu 11. Sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần phát thông tin gồm:

A. 3 khối	B. 7 khối	C. 4 khối	D. 6 khối

Câu 12. Tín hiệu ra của khối tách sóng ở máy thu thanh là:

A. Tín hiệu âm tần	B. Tín hiệu trung tần

C. Tín hiệu cao tần	D. Tín hiệu một chiều

Câu 13. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phần phát thông tin đưa nguồn tin cần thu tới nơi cần phát.

B. Khối xử lí tin gia công và khuếch đại nguồn tín hiệu

C. Môi trường truyền thông tin như dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ.

D. Tín hiệu phát đi được thu, nhận bằng một thiết bị hay một mạch nào đó.

Câu 14. Sơ đồ khối máy thu hình màu có mấy khối:

A. 7	B. 5	C. 8	D. 6

Câu 15. Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:

A. Truyền tín hiệu.	B. Điều chế tín hiệu.

C. Xử lý tín hiệu.	D. Mã hóa tín hiệu.

Câu 16. Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm:

A. Phát và truyền thông tin.	B. Phát và thu thông tin.

C. Phần thu thông tin.	D. Phần phát thông tin.

Câu 17. Chức năng của lưới điện quốc gia là gì?

A. Truyền tải điện năng được sản xuất ở các nhà máy điện đến lưới điện và các trạm biến áp.

B. Truyền tải điện năng được sản xuất ở các nhà máy điện đến lưới điện và các khu công nghiệp.

C. Truyền tải điện năng được sản xuất ở các nhà máy điện đến các nơi tiêu thụ điện trong toàn quốc.

D. Truyền tải điện năng được sản xuất ở các nhà máy điện đến lưới điện và các vùng ưu tiên.

Câu 18. Chọn đáp án sai trong chức năng các khối trong máy tăng âm:

A. Khối mạch tiền khuyếch đại: Tín hiệu âm tần qua mạch vào có biên độ rất nhỏ nên cần khuyếch đại tới một trị số nhất định.

B. Khối mạch âm sắc: dùng để điều chỉnh độ trầm, bổng của âm thanh.

C. Khối mạch vào: tiếp nhận tín hiệu cao tần

D. Khối mạch khuyếch đại công suất: khuyếch đại công suất âm tần đủ lớn để đưa ra loa.

Câu 19. Trong sơ đồ khối máy thu thanh, khối nào có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu âm tần lấy từ đầu ra của tầng tách sóng để phát ra loa?

A. Khối khuếch đại cao tần.	B. Khối tách sóng.

C. Khối trộn sóng.	D. Khối khuếch đại âm tần.

Câu 20. Sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần thu thông tin gồm:

A. 6 khối	B. 5 khối	C. 3 khối	D. 4 khối

Câu 21. Khái niệm về điện áp dây của mạch điện ba pha là gì?

A. Là điện áp giữa hai dây pha.

B. Là điện áp giữa điểm đầu A với điểm cuối X của một pha

C. Là điện áp giữa dây pha với dây trung tính

D. Là điện áp giữa điểm đầu của mỗi pha với điểm trung tính O.

Câu 22. Tải ba pha đối xứng khi nối hình sao, quan hệ các đại lượng pha và đại lượng dây như thế nào?

A. Id = Ip ; Ud = Up           	          D. Id = Ip ; Ud = Up

C. Id = Ip ; Ud = Up	              	              B. Id = Ip ; Ud = Up

Câu 23. Máy thu hình:

A. Là thiết bị nhận tín hiệu hình ảnh.

B. Là thiết bị nhận và tái tạo lại tín hiệu âm thanh và hình ảnh của đài truyền hình.

C. Là thiết bị nhận tín hiệu âm thanh và hình ảnh.

D. Là thiết bị nhận tín hiệu âm thanh

Câu 24. Sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khoảng:

A. 565 Hz	B. 465 kHz	C. 565 kHz	D. 465 Hz

Câu 25. Lưới điện truyền tải có cấp điện áp lớn hơn hoặc bằng cấp nào sau đây?

A. 22KV.	B. 35KV.	C. 66KV.	D. 60KV.

Câu 26. Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, 3 sức điện động trong 3 cuộn dây có đặc điểm nào?

A. Cùng biên độ, cùng pha nhưng khác nhau về tần số.

B. Cùng tần số, cùng pha nhưng khác nhau về biên độ.

C. Cùng biên độ, cùng tần số, nhưng lệch pha nhau một góc 2π/3.

D. Cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha.

Câu 27. Lưới điện phân phối có cấp điện áp nhỏ hơn hoặc bằng cấp nào sau đây?

A. 110KV	B. 66KV	C. 220KV	D. 35KV

Câu 28. Dây trung tính là:

A. Nối đất.

B. Nối từ điểm chung của nguồn điện 3 pha nối sao

C. Cả 3 đáp án

D. Dây mát

Câu 29. Ở máy thu thanh tín hiệu vào khối chọn sóng thường là:

A. Tín hiệu trung tần	B. Tín hiệu cao tần

C. Tín hiệu âm tần, trung tần	D. Tín hiệu âm tần

Câu 30. Trong máy thu hình, việc xử lí âm thanh, hình ảnh:

A. Tuỳ thuộc vào máy thu	B. Tuỳ thuộc vào máy phát

C. Được xử lí độc lập	D. Được xử lí chung

Câu 31. Máy tăng âm thường được dùng:

A. Biến đổi dòng điện	B. Biến đổi điện áp

C. Biến đổi tần số	D. Khuếch đại tín hiệu âm thanh

Câu 32. Ở máy thu thanh tín hiệu ra của khối tách sóng là:

A. Tín hiệu cao tần	B. Tín hiệu một chiều

C. Tín hiệu xoay chiều	D. Tín hiệu trung tần

Câu 33. Khối số 6 trong hình vẽ sau là khối nào thuộc máy thu hình màu?

A. Khối phục hồi hình ảnh.	B. Khối xử lí tín hiệu hình.

C. Khối đồng bộ và tạo xung quét.	D. Khối vi xử lí và điều khiển.

Hình 1

Câu 34. Hãy chọn đáp án  đúng

A. Hệ thống truyền thông là hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết.

B. Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện.

C. Hệ thống thông tin là hệ thống viễn thông.

D. Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền thông báo cho nhau qua đài truyền hình..

Câu 35. Tải nào là tải ba pha đối xứng trong các loại sau đây:

A. Điều hòa.	B. Đèn bàn học

C. Máy xay gạo	D. Máy quạt trần trong lớp học

Câu 36. Các khối cơ bản của máy thu thanh AM gồm:

A. 8 khối	B. 4 khối	C. 5 khối	D. 6 khối

Câu 37. Một tải ba pha gồm ba điện trở R = 10Ω, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha  có điện áp dây Ud = 380V. Dòng điện pha và dòng điện dây có giá trị nào sau đây?

A. IP = 65,8A, Id = 38A.	B. IP = 38A, Id = 65,8A.

C. IP = 22A, Id = 38A.	D. IP = 38A, Id = 22A.

Câu 38. Mạng điện trong các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư thuộc cấp điện áp nào sau đây?

A. Từ 35 kV trở xuống.	B. Từ 66 kV trở xuống.

C. Từ 35 kV trở lên.	D. Từ 66 kV	 trở lên.

Câu 39. Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là:

A. Xanh, đỏ, tím	B. Đỏ, lục, vàng	C. Đỏ, tím, vàng      D. Đỏ, lục, lam

Câu 40. Gia công và khuếch đại nguồn tín hiệu là nhiệm vụ khối nào thuộc phần phát thông tin của một hệ thống thông tin và viễn thông?

A. Đường truyền.	B. Nguồn thông tin.

C. Xử lí tin.	D. Điều chế, mã hóa.

-----------------HẾT---------------------

ĐÁP ÁN

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | B | C | B | D | B | D | D | C | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | A | A | A | B | B | C | C | D | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | C | B | B | B | C | B | C | B | C |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| D | B | D | B | C | A | B | A | D | C |